Глоссарий ключевых терминов

А — В

- Антипылевые полы — специальное покрытие пола, предотвращающее образование пыли, важно для фармацевтики и продуктов.

- Ангар — простая конструкция, часто без отопления, используется под хранение стройматериалов и сезонных товаров.

- Высота потолков — измеряется до низа несущих конструкций, влияет на возможность стеллажного хранения.

Г — Д

- Грузопоток — объём грузов, проходящих через склад за период.

- Доки — специальные платформы для разгрузки фур.

- Доклевеллер — механизм для выравнивания уровня фуры и склада.

З — И

- Даркстор — склады, расположенные в черте города, для быстрой доставки конечному клиенту.

- Индустриальный парк — промышленная территория с готовой инфраструктурой для нескольких производств.

К — Л

- Кадастровый номер — уникальный номер объекта недвижимости.

- КПД (коэффициент полезной площади) — соотношение полезной и общей площади.

- Кран-балка — это грузоподъёмное оборудование, установленное в производственных или складских помещениях, предназначенное для подъёма, перемещения и точного позиционирования грузов внутри здания.

М — О

- Мезонин — второй уровень хранения на складе (платформа или этаж).

- Модуль — минимальная площадь, сдаваемая в аренду (например, 1 000 м²).

- Оборудование инженерное — вентиляция, отопление, электросети.

П — Р

- Пандус — наклонная площадка для погрузки и разгрузки машин без дока.

- Пожаротушение автоматическое (спринклеры) — система, требуемая для A и A+.

- Резерв мощности — запас электричества для производственных нужд.

С — Т

- Стеллажное хранение — хранение на многоуровневых металлических конструкциях.

- Температурный режим — диапазон температур, поддерживаемых внутри склада.

У — Э

- Универсальный склад — склад, где можно разместить разные виды товаров без специфических требований.

- Фулфилмент (fulfillment) — это полный комплекс операций по обработке интернет-заказов, начиная от поступления товара на склад и заканчивая доставкой покупателю.

- Этажность — количество уровней у здания (мезонины не считаются)

Классификация складов по классам (A+, A, B+, B, C)

| Класс | Основные характеристики | Кому подходит | Пример бизнеса |
| --- | --- | --- | --- |
| A+ (премиум) | - Высота потолков 12–15 м - Шаг колонн 12×24 м - Полы антипылевые, нагрузка от 5 т/м² - Современные системы пожаротушения и вентиляции - Температурный режим +18…+24°C - Доки с гидравликами, пандусы - Пандусы на каждую 500–700 м² - Автоматизация WMS (Warehouse Management System) | Крупный e-commerce, маркетплейсы, фарма, федеральные сети | Wildberries, Ozon, X5 Group, Metro |
| A | - Высота потолков 10–12 м - Шаг колонн 12×18 м - Полы антипылевые, нагрузка 5 т/м² - Современные системы пожаротушения - Доки с гидравликами - Температурный режим +14…+18°C | Крупные дистрибьюторы, ритейл, логистика | DNS, Магнит, Деловые линии |
| B+ | - Высота потолков 8–10 м - Шаг колонн 9×18 м - Полы бетонные, нагрузка 4–5 т/м² - Есть пожаротушение, но не всегда автоматическое - 1 док на 1 000–1 200 м² | Средний бизнес, локальные сети, склады оптовиков | Региональные логистические компании |
| B | - Высота потолков 6–8 м - Простейшие полы (бетон, иногда с трещинами) - Ограниченные инженерные системы - Доки часто заменяются пандусами - Может быть адаптированное бывшее производство | Небольшие склады, частные компании | Строительные фирмы, локальный e-commerce |
| C | - Высота потолков до 6 м - Отсутствие современных коммуникаций - Нет нормальных доков - Часто старые ангары или бывшие фермы | Минимальные бюджеты, редкие запросы | Сезонные склады, мелкий опт |

Потенциальные арендаторы складов и производственных помещений

Разделение по площади

| Площадь, м² | Тип арендатора | Примеры | Главное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 – 200 | Микробизнес, небольшие локальные компании | ПВЗ Wildberries, Ozon, мелкие интернет-магазины, локальные интернет-магазины, автомастерские, мебельные цеха, типографии, ремонтные мастерские. | Цена и доступность, простая логистика |
| 200 – 500 | Малый бизнес, локальные сервисы и торговля | Сервисные центры, мебельные компании, запчасти | Близость к городу, недорогая ставка |
| 500 – 1 500 | Средний e-commerce, оптовые компании | Региональные интернет-магазины, оптовые базы, локальные производства | Баланс цена/качество, парковка, разгрузка |
| 1500 –3000 | Средние дистрибьюторы и логистические компании | Сети стройматериалов, продуктовые дистрибьюторы Региональные оптовые компании (стройматериалы, продукты), локальные логистические компании, склады дистрибьюторов техники. | Доки, отопление, инженерия |
| 3000 –5000 | Региональные распределительные центры | Ozon, Wildberries, Пятёрочка (локальные склады) | Высота потолков, современные доки, автоматизация |
| 5000 –10000 | Крупные склады федерального уровня | X5 Retail Group, DNS, федеральные логистические компании | Современный класс A или A+, 24/7 доступ, офисные помещения для сотрудников |
| 10000 –20000+ | Индустриальные гиганты, логистические хабы | Wildberries, Metro, крупные дистрибьюторы, международные компании | Полная автоматизация, супер-инженерия |

Основные требования арендаторов по параметрам

А. Высота потолков

| Тип арендатора | Минимум | Оптимум |
| --- | --- | --- |
| Микробизнес (до 500 м²) | 4 м | 5-6 м |
| Средний бизнес (500-3 000 м²) | 6 м | 8-10 м |
| Крупные склады (3 000+ м²) | 10 м | 12-15 м (стеллажи 3-4 уровня) |

Чем выше потолки — тем выше КПД использования площади и интерес арендатора.

B. Доки и ворота

| Тип арендатора | Требования |
| --- | --- |
| До 500 м² | 1 ворота или удобный пандус |
| 500 – 1 500 м² | 1 док на 800-1 000 м² |
| 3 000+ м² | 1 док на 500-700 м² |
| 10 000+ м² | Автоматизированные доки, отдельные зоны разгрузки и погрузки |

C. Полы

| Тип арендатора | Нагрузка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Мелкий бизнес | 2-3 т/м² | Бетон без трещин |
| Средний бизнес | 4-5 т/м² | Желательно антипылевые полы |
| Крупные склады | 5-8 т/м² | Антипылевые, идеально ровные, с сертификатами |

D. Электричество (мощность)

| Тип арендатора | Потребность |  |
| --- | --- | --- |
| Склад без производства | от 15 кВт | Для производственных помещений мощность — критический параметр, собственники часто занижают цифры. Всегда запрашивай справку из энергосбыта! |
| Небольшое производство | 50-100 кВт |  |
| Среднее производство | 100-250 кВт |  |
| Крупное производство | 250+ кВт |  |

E. Температурный режим

| Тип арендатора | Требования |
| --- | --- |
| Обычные склады | +8…+15 °C |
| Продукты питания | +15…+18 °C, стабильность |
| Фармацевтика | +18…+22 °C, датчики температуры |
| Производство | Зависит от технологий, чаще +15 °C |

Холодные склады дешевле на 30-40%, но для арендаторов из ритейла это чаще неприемлемо.

| Площадь, м² | Тип арендатора | Высота потолков | Доки | Нагрузка пола | Электричество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 – 200 | ПВЗ, мелкий бизнес | 4-5 м | 1 ворота | 2-3 т/м² | 30-50 кВт |
| 200 – 500 | Малые оптовики, сервисы | 5-6 м | 1 ворота или пандус | 3-4 т/м² | 50 кВт |
| 500 – 1 500 | Опт, e-commerce | 6-8 м | 1-2 дока | 4-5 т/м² | 50-100 кВт |
| 1 500 – 3 000 | Средние дистрибьюторы | 8-10 м | 2-4 дока | 5 т/м² | 100-150 кВт |
| 3 000 – 5 000 | Федеральные сети | 10-12 м | 1 на 500-700 м² | 5-6 т/м² | 150-200 кВт |
| 5 000 – 10 000 | Крупные склады | 12-15 м | 1 на 500-700 м², автоматизация | 6-8 т/м² | 200-300 кВт |
| 10 000+ | Гиганты | 12-15 м | 1 на 500 м², автоматизация | 8+ т/м² | 300+ кВт |

Ворота для складов и производств

Цель: подобрать правильный размер ворот для разных типов транспорта, чтобы обеспечить удобную погрузку и разгрузку.

Основные типы транспорта и их размеры

| Тип транспорта | Высота, м | Ширина, м | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковой автомобиль, минивэн | 2,0 | 2,5 | Курьерские доставки, мелкие сервисы |
| Газель, малый грузовик (3,5 т) | 2,7 – 3,0 | 3,0 | Ozon, Wildberries, локальные магазины |
| Средний грузовик (5–10 т) | 3,2 – 3,5 | 3,0 – 3,5 | Локальные оптовики, доставка мебели |
| Фура (Евро-тент, 20 т) | 4,0 – 4,5 | 3,5 – 4,0 | Логистика, дистрибьюторы, федеральные компании |
| Фура с высокими кузовами (рефрижераторы, фулфилмент) | 4,5 – 5,0 | 4,0 – 4,5 | X5 Retail Group, фармацевтика, крупные склады |

Главное правило:
Высота ворот всегда должна быть выше максимальной высоты кузова на 20–30 см, чтобы водитель не беспокоился о зазоре и маневрировании.

Оптимальные размеры ворот по сегментам склада

| Формат склада | Высота ворот (м) | Ширина ворот (м) | Какой транспорт обслуживается |
| --- | --- | --- | --- |
| ПВЗ, Даркстор (50–500 м²) | 2,7 – 3,0 | 2,5 – 3,0 | Газели, минивэны |
| Склад для малого бизнеса (500–1500 м²) | 3,2 – 3,5 | 3,0 – 3,5 | Газели, средние грузовики |
| Средний опт / логистика (1500–3000 м²) | 4,0 | 3,5 – 4,0 | Средние грузовики и фуры |
| Класс А, федеральный склад (3000–10000 м²) | 4,5 | 4,0 | Фуры, большегрузы, еврофуры |
| Хаб, международная логистика (10000+ м²) | 5,0 | 4,5 | Любой транспорт, в том числе рефрижераторы и спецтехника |

Схема размещения ворот

Ворота могут быть двух типов:

А. На уровне земли (пандус)

- Фуры и грузовики заезжают прямо внутрь склада.

- Подходит для малых и средних складов.

- Минус — нужно много места внутри для маневрирования.

B. С доками (погрузочные платформы)

- Склад выше уровня земли, машины подъезжают к докам, не заезжая внутрь.

- Это стандарт для класса A и A+.

- Ворота закрыты герметизаторами (теплоизоляция).

Количество ворот

| Площадь склада | Количество ворот | Примечание |
| --- | --- | --- |
| До 1000 м² | 1 ворота | Для курьерских машин |
| 1000–3000 м² | 2-4 ворота | Минимум 1 ворота на 800-1000 м² |
| 3000–5000 м² | 5-8 ворот | Для работы без очередей |
| 5000+ м² | 1 ворота на 500-700 м² | Класс А+ и федеральные склады |

Если ворота расположены неправильно или их мало:

- создаются очереди,

- увеличиваются расходы арендатора,

- падает привлекательность объекта.

Пандус в складской недвижимости

Пандус — это приподнятая платформа вдоль склада, на которую заезжает грузовой транспорт для погрузки и разгрузки. Его главная цель — сделать пол склада на одном уровне с полом грузовика, чтобы товары можно было перемещать горизонтально, без наклонов и перепадов. Проще говоря, пандус — это «мостик» между фурой и складом.
Он позволяет погрузчикам и тележкам быстро и безопасно перемещать груз.

Стандартная высота пандуса

Высота рассчитывается по стандартным размерам грузовых автомобилей.

| Тип транспорта | Высота пола кузова, м |
| --- | --- |
| Газель, малый грузовик | 0,9 – 1,0 |
| Средний грузовик (10 т) | 1,1 – 1,2 |
| Еврофура (20 т) | 1,2 – 1,3 |

Оптимальная высота пандуса:
1,2 – 1,3 м от уровня земли — это стандарт для современных складов класса A и A+.

Основные элементы пандусной зоны

| Элемент | Зачем нужен |
| --- | --- |
| Пандусная платформа | Основная зона заезда фуры, выдерживает нагрузку до 40 т |
| Доклевеллер (dock leveler) | Регулируемая «площадка» между фурой и пандусом для компенсации разницы в высоте |
| Герметизатор (dock shelter) | Закрывает зазор между фурой и складом, сохраняет тепло и чистоту |
| Тепловая завеса | Предотвращает потерю тепла при открытых воротах |
| Бамперы (отбойники) | Защита пандуса и ворот от повреждений при парковке фур |
| Освещение | Для работы ночью и в условиях плохой видимости |
| Безопасная разметка | Зоны для погрузчиков, курьеров и персонала |

Виды пандусов

А. Стационарный (классический)

- Постоянная бетонная или железобетонная конструкция.

- Используется на складах, где фуры разгружаются регулярно.

- Самый распространённый вариант для крупных объектов.

B. Мобильный (рампа)

- Металлическая конструкция на колёсах, которую можно перемещать.

- Дешевле, но менее удобна и безопасна.

- Используется для складов класса B, C или временных объектов.

Если склад обслуживает и фуры, и малотоннажные машины — ставят регулируемые доклевеллеры или строят отдельные низкие пандусы.

Пандус vs заезд с уровня земли

| Критерий | Пандус | Заезд с земли |
| --- | --- | --- |
| Скорость погрузки | Высокая (погрузчик работает без наклонов) | Медленная |
| Безопасность | Высокая | Повышенный риск травм |
| Затраты на строительство | Дороже | Дешевле |
| Для класса A/A+ | Обязателен | Не допускается |
| Для класса B/C | Необязателен | Допускается |

Если в складе нет пандуса, он автоматически не может считаться классом A, даже если остальные параметры хорошие.

Для кого пандус критичен

| Тип арендатора | Почему важен пандус |
| --- | --- |
| E-commerce (Ozon, WB, Яндекс.Маркет) | Высокие обороты, десятки фур в день |
| Продуктовые сети (X5, Лента, Магнит) | Температурный контроль и скорость разгрузки |
| Фармацевтика | Чистота и безопасность |
| Строительные компании | Крупные и тяжёлые грузы |
| Фулфилмент-центры | Быстрая обработка заказов |

Кран-балка

Кран-балка — это грузоподъёмное оборудование, закреплённое в здании, которое предназначено для подъёма и перемещения тяжёлых грузов внутри помещения. Представь рельсы, по которым движется тележка с крюком.
Она поднимает груз и может перемещать его вдоль цеха или склада. Это как «кран внутри здания», который позволяет работать с крупногабаритными и тяжёлыми предметами без использования автопогрузчиков и другой техники.

## Зачем нужна кран-балка

| Цель | Пример |
| --- | --- |
| Перемещение тяжёлых грузов | Листы металла, станки, бетонные блоки |
| Сборка и монтаж | Заводы по сборке оборудования, машиностроение |
| Погрузка и разгрузка транспорта | Фуры, ж/д вагоны |
| Безопасность | Снижение риска травм при ручной работе |
| Экономия места | Нет необходимости заезда погрузчиков в каждую зону |

## Виды кран-балок

### А. По расположению

| Тип | Особенности | Где применяется |
| --- | --- | --- |
| Подвесная | Крепится под потолком, рельсы висят на фермах здания. Не занимает место на полу. | Склады, где важно сохранить пространство для техники |
| Опорная | Рельсы опираются на колонны или стены здания. Более мощная конструкция. | Заводы, тяжёлое производство |

### B. По количеству балок

| Тип | Особенности | Грузоподъёмность |
| --- | --- | --- |
| Однобалочная | Легче и дешевле, проще в обслуживании | 1–10 тонн |
| Двухбалочная | Более прочная, подходит для крупных грузов | 5–50 тонн и выше |

### C. По типу привода

| Вид | Описание | Пример применения |
| --- | --- | --- |
| Ручная | Передвигается усилием человека | Небольшие мастерские |
| Электрическая | Движение автоматизировано, управление с пульта или пульта-радио | Большинство современных производств |

## Основные параметры кран-балки

| Параметр | Что значит | Типичные значения |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъёмность | Максимальный вес груза, который поднимает кран | 1–50 тонн (часто 3–10 т) |
| Пролёт | Ширина здания между рельсами | 4–30 м |
| Высота подъёма | Максимальная высота, на которую можно поднять груз | 3–12 м |
| Скорость перемещения | Скорость движения тележки и крана | 10–40 м/мин |
| Тип управления | Пульт, радиопульт, стационарная панель | Радиопульт — самый современный вариант |

## Требования к помещению с кран-балкой

Чтобы кран-балка функционировала, само здание должно быть рассчитано под её работу:

| Требование | Зачем нужно |
| --- | --- |
| Высота потолков от 6 м | Пространство для работы кран-балки и груза |
| Прямые пролёты без препятствий | Свободное движение |
| Несущие колонны и балки | Для опорной конструкции |
| Электропитание | Для работы электроприводов |
| Пожарная безопасность | Обязательное условие Ростехнадзора |

## Для каких арендаторов критично наличие кран-балки

| Отрасль | Примеры компаний | Зачем нужна |
| --- | --- | --- |
| Металлообработка | Металлобазы, прокатные заводы | Перемещение листов, балок |
| Строительные материалы | Заводы ЖБИ, производство плит | Погрузка тяжёлых изделий |
| Машиностроение | Заводы по производству станков, техники | Монтаж и сборка оборудования |
| Судостроение, авиация | Сборка крупной техники | Работа с крупными модулями |
| Склады с тяжёлыми товарами | Запчасти, техника | Перемещение без погрузчиков |

Если в помещении есть кран-балка, значит это производственный объект или склад для тяжёлой продукции — такие помещения всегда более узкоспециализированные.

## Юридические нюансы

Кран-балка — это оборудование повышенной опасности, поэтому:

- Паспорт на кран-балку — у собственника должен быть документ на каждую единицу.

- Регистрация в Ростехнадзоре — обязательна для всех кранов грузоподъёмностью от 1 тонны.

- Ежегодный техосмотр — проводится лицензированной организацией.

- Ответственный за безопасную эксплуатацию — должен быть у арендатора.

E-commerce

E-commerce (electronic commerce) — это электронная коммерция, то есть любая торговля, которая осуществляется через интернет. Всё, что продаётся и покупается онлайн — от одежды до мебели и продуктов — относится к e-commerce. Проще говоря, e- commerce — это онлайн-магазины, маркетплейсы, сервисы доставки и компании, которые обслуживают интернет-продажи.

| Тип компании | Примеры |
| --- | --- |
| Маркетплейсы (крупнейшие игроки) | Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет |
| Интернет-магазины федерального уровня | Lamoda, VkusVill Online, Детский Мир |
| Средние и небольшие интернет-магазины | Товары для дома, косметика, электроника |
| Фулфилмент-центры (обслуживание интернет-магазинов) | Сервисы, которые принимают, упаковывают и отправляют товары за магазины |
| Сервисы доставки | Delivery Club, Яндекс.Еда (склады для хранения продуктов) |

Эти компании предъявляют очень чёткие требования к складам, потому что их бизнес напрямую зависит от скорости обработки заказов.

| Ключевой параметр | Что важно для e-commerce |
| --- | --- |
| Локация | Близость к городу — чтобы доставка клиенту занимала не более 1 дня. |
| Площадь | От 200 м² (ПВЗ) до 100 000 м² (хаб маркетплейса). |
| Высота потолков | Минимум 8-10 м, чтобы поставить многоуровневые стеллажи. |
| Доки | Разгрузка фур + отдельная зона для курьеров. |
| Температурный режим | +14…+18°C круглый год, чтобы не портились товары. |
| Парковка | Для грузовых и легковых машин курьеров. |
| Инфраструктура | Офисные блоки для персонала, раздевалки, столовые. |
| Технологичность | Возможность установки WMS-системы (управление складом). |

Особенности, которые важны e-commerce:

- Скорость разгрузки — доки + автоматизация.

- Возможность работать 24/7 — склад без ограничений по времени.

- Доступность логистики — выезды на основные магистрали без пробок.

- Рядом — кадры: чтобы было удобно набирать персонал.

- Пространство под офис — курьеры, администраторы, бухгалтерия.

Что такое даркстор.

Даркстор (dark store) — это небольшой склад-магазин, который внешне может выглядеть как обычный магазин, но он закрыт для покупателей. Внутри него происходит сборка и упаковка заказов из онлайн-магазинов или сервисов доставки. Проще говоря, даркстор — это промежуточная точка между крупным складом и конечным покупателем. Даркстор нужен, чтобы сильно сократить время доставки, обычно до 15–30 минут.

Особенности даркстора

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Формат | Склад + мини-магазин без зала для покупателей |
| Площадь | 100–800 м², в среднем 200–400 м² |
| Локация | Внутри жилых районов, в черте города |
| Основная задача | Быстрое формирование и выдача заказов |
| Доступ для клиентов | Нет прямого входа — только курьеры и персонал |
| Персонал | Сборщики заказов + курьеры |
| Транспорт | Велокурьеры, пешие курьеры, легковой транспорт |
| Зона доставки | Радиус 2–5 км |

Разница между даркстором и обычным складом

| Критерий | Даркстор | Обычный склад |
| --- | --- | --- |
| Расположение | Внутри города, ближе к клиенту | На окраине, возле трассы |
| Размер | Маленький (100–800 м²) | Крупный (от 1 000 м²) |
| Фокус | Быстрая сборка заказов | Долгосрочное хранение |
| Скорость доставки | 15–30 минут | 1–3 дня |
| Транспорт | Курьеры, пешие/велосипеды | Грузовики, фуры |
| Вход для покупателей | Нет | Нет (иногда частично открыт) |

Кому нужны дарксторы

| Тип компании | Примеры | Зачем нужен даркстор |
| --- | --- | --- |
| Сервисы доставки продуктов | Самокат, Яндекс.Лавка, ВкусВилл | Собирать и выдавать заказы за 15–20 минут |
| Маркетплейсы | Ozon, Wildberries | Быстрая доставка по городу |
| Ритейл-сети | X5 Retail Group (Пятёрочка), Магнит | Разгрузить магазины, повысить скорость онлайн-заказов |
| Рестораны и службы доставки еды | Delivery Club, Яндекс.Еда | Хранение ингредиентов, быстрый выезд курьеров |

Требования к помещению для даркстора

| Параметр | Оптимальные показатели |
| --- | --- |
| Площадь | 100–800 м² |
| Высота потолков | от 3,5 м |
| Температурный режим | +15…+22°C (отопление обязательно) |
| Зонирование | Зона хранения, упаковки, охлаждения, выдачи |
| Электричество | От 30–50 кВт |
| Ворота/доступ | Минимум 1 ворота для поставок, отдельный вход для курьеров |
| Парковка | Для легковых машин и курьеров |
| Локация | Первый этаж, рядом с жилыми кварталами, шаговая доступность |

Почему собственникам выгодно сдавать помещения под дарксторы

- Стабильный арендатор — сервисы доставки работают постоянно, высокий уровень платежеспособности.

- Долгосрочные контракты — минимум 3-5 лет.

- Минимальные требования к ремонту — быстрый запуск.

- Востребованность в черте города — мало конкуренции за подходящие помещения.

Форматы дарксторов по масштабу

| Тип даркстора | Площадь | Кому подходит |
| --- | --- | --- |
| Мини-даркстор | 100–200 м² | Небольшие сервисы доставки еды |
| Стандартный | 200–500 м² | Сервисы уровня «Самокат», «Яндекс.Лавка» |
| Крупный | 500–800 м² | Маркетплейсы и федеральные сети |

Пример схемы размещения даркстора

- Входная зона для курьеров — отдельная дверь с улицы.

- Зона хранения — стеллажи, холодильники.

- Зона сборки заказов — упаковка, сортировка.

- Зона отгрузки — небольшой пандус или ворота для грузовиков до 3,5 т.

- Комната персонала и офис — минимум 20–30 м².

Фулфилмент: что это и зачем нужен

Фулфилмент — это полный комплекс операций по обработке интернет-заказов, начиная от поступления товара на склад и заканчивая доставкой покупателю. По сути, это «склад как сервис». Интернет-магазины и маркетплейсы передают фулфилмент-центрам все задачи, связанные с хранением, упаковкой и доставкой товаров.

Задачи фулфилмента

| Этап | Что делает фулфилмент-центр |
| --- | --- |
| Приёмка товара | Принимает партии товаров от поставщиков, проверяет качество и количество |
| Хранение | Размещает товары по зонам на стеллажах, с контролем условий (температура, влажность) |
| Обработка заказов | Получает заказы из интернет-магазина или маркетплейса, подбирает нужные позиции |
| Упаковка | Комплектует заказ, упаковывает в фирменную упаковку клиента |
| Доставка | Передаёт заказ курьеру или логистической компании |
| Обработка возвратов | Принимает возвраты, проверяет состояние товаров, возвращает в систему |

Фулфилмент vs обычный склад

| Критерий | Обычный склад | Фулфилмент-центр |
| --- | --- | --- |
| Функция | Хранение товаров | Полный цикл обработки заказов |
| Клиенты | Оптовые компании, дистрибьюторы | Интернет-магазины, маркетплейсы |
| Технологии | Минимум автоматизации | WMS-системы, сканеры, автоматизация |
| Скорость | Часы или дни | Минуты или часы |
| Персонал | Охрана, кладовщики | Сборщики заказов, упаковщики, операторы |
| Площадь | 500–5000 м² | 3000–50 000+ м² |

Главное отличие:
Фулфилмент-центр — это не просто место хранения, а производственный процесс внутри склада. Фулфилмент-центр = логистическая фабрика, где каждый метр площади приносит деньги.

Кому нужен фулфилмент

| Тип бизнеса | Примеры | Зачем нужен фулфилмент |
| --- | --- | --- |
| Интернет-магазины | Локальные магазины, мелкие ритейлеры | Экономия на собственном складе, профессиональная обработка заказов |
| Маркетплейсы | Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет | Централизованная обработка миллионов заказов |
| Федеральные ритейл-сети | X5 Retail Group, Магнит | Быстрая доставка онлайн-заказов |
| Сервисы доставки | Яндекс.Лавка, Самокат | Логистика последней мили |

Виды фулфилмента по масштабу

| Тип фулфилмента | Площадь | Пример | Формат |
| --- | --- | --- | --- |
| Малый | 100–1500 м² | Небольшие локальные e-commerce компании | Офис + мини-склад |
| Средний | 1500–5000 м² | Региональные интернет-магазины | Много зон хранения и упаковки |
| Крупный | 5000–20 000 м² | Ozon, Wildberries (региональные хабы) | Полная автоматизация, WMS |
| Мега-фулфилмент | 20 000–100 000 м² | Wildberries федерального уровня | Роботы, стеллажи до 12-15 м, автоматические сортировочные линии |

Требования к помещениям фулфилмент-центров

Эти арендаторы предъявляют очень строгие требования, так как их работа зависит от скорости и точности.

| Параметр | Минимум | Оптимум (класс А/А+) |
| --- | --- | --- |
| Высота потолков | От 2,5 м | 12–15 м |
| Доки | 1 на 1000 м² | 1 на 500–700 м² |
| Температурный режим | +14…+18°C | +16…+20°C, круглогодично |
| Электричество | 150 кВт | 200–300 кВт и выше |
| Нагрузка на пол | 5 т/м² | 6–8 т/м², антипылевые полы |
| Парковка | 10 машин | 30+ мест + зона для фур |
| Интернет и связь | 4G | Оптоволокно, резервная линия |
| Зоны внутри склада | Минимум 3 | 5+ (приёмка, хранение, упаковка, отгрузка, возвраты) |

Зоны внутри фулфилмент-центра

Фулфилмент — это всегда чёткая логика пространства:

- Приёмка — зона разгрузки товаров от поставщиков.

- Зона хранения — стеллажи, паллеты, часто многоуровневые.

- Зона комплектации — сборщики ищут и комплектуют заказы.

- Зона упаковки — отдельная линия упаковки товаров.

- Зона возвратов — проверка и обработка возвратов.

- Зона отгрузки — курьеры и транспортные компании.

- Офисная зона — управление процессами, персонал.

Склады с морозильными камерами (Холодильные склады)

Холодильные склады — это специализированные объекты, предназначенные для хранения скоропортящихся товаров при пониженных температурах. Это объект, где не только важны стены и крыша, но и сложная инженерия, которая обеспечивает постоянный температурный режим и строгие санитарные нормы.

Они включают:

- Охлаждаемые камеры — от +2 до +8 °C (молочная продукция, фрукты, овощи, фарма).

- Морозильные камеры — от -18 до -24 °C (мясо, рыба, заморозка, морепродукты).

- Шоковые камеры — до -35 °C (быстрое замораживание).

Кому нужны такие склады

| Отрасль | Примеры компаний | Что хранят |
| --- | --- | --- |
| Ритейл (продуктовые сети) | X5 Retail Group, Лента, Магнит | Мясо, рыба, молочная продукция, полуфабрикаты |
| Производство продуктов | РусАгро, Черкизово, Мираторг | Готовая продукция, сырьё |
| E-commerce продукты | Самокат, Яндекс.Лавка, СберМаркет | Заказы для быстрой доставки |
| Фармацевтика | Аптека 36.6, Фармкомпании | Лекарства и вакцины |
| Логистические операторы | FM Logistic, Ozon Logistics | Смешанные группы товаров |

В Екатеринбурге этот сегмент востребован, особенно в зонах ЕКАД и на трассах в сторону Тюмени, Челябинска и Пермского края — это узлы поставок по региону.

Основные типы холодных складов

| Тип камеры | Температура | Примеры хранения |
| --- | --- | --- |
| Охлаждаемая (Chilled Storage) | +2…+8 °C | Молочная продукция, овощи, фрукты |
| Морозильная (Frozen Storage) | -18…-24 °C | Замороженное мясо, рыба, полуфабрикаты |
| Шоковая заморозка (Blast Freezer) | -30…-35 °C | Быстрое замораживание мяса, рыбы |
| Комбинированная зона | Разные режимы | Универсальный склад для нескольких типов продукции |

Основные требования к складу

| Параметр | Стандарт для холодного склада |
| --- | --- |
| Температурные режимы | От -35 °C до +8 °C |
| Высота потолков | 8–12 м (класс А) |
| Нагрузка на пол | 6–8 т/м² |
| Доки | Герметизаторы, тепловые завесы |
| Материалы | Сендвич-панели с повышенной теплоизоляцией |
| Резервное электроснабжение | Обязательно, дизель-генераторы |
| Пожарная система | Спринклерная, устойчивая к низким температурам |
| Санитарные нормы | HACCP, санитарные проходные, душевые |

Высота и полы особенно критичны.
Для хранения заморозки нужны специальные антипылевые полы, которые выдерживают замерзание и размораживание.

Экономика сделок

Почему холодные склады дороже

- Инженерия в них может составлять 40-50% стоимости объекта.

- Высокие эксплуатационные расходы (OPEX в 1,5-2 раза выше обычного склада).

- Нужна регулярная калибровка и обслуживание холодильного оборудования.

Ставки аренды (ориентир по Екатеринбургу, 2025)

| Тип склада | ₽/м²/мес (вкл. OPEX, НДС) |
| --- | --- |
| Тёплый склад (А) | 800–950 ₽ |
| Холодильная зона (+2…+8 °C) | 1 100–1 300 ₽ |
| Морозильная зона (-18…-24 °C) | 1 400–1 600 ₽ |
| Шоковая заморозка (-30 °C) | 1 700–1 900 ₽ |

Фактор локализации:
Склады у ЕКАД и трасс — на 5–10% дороже, чем в глубине промзон.

OPEX для холодных складов

| Статья | Особенность |
| --- | --- |
| Электроэнергия | Основная статья расходов — холодильное оборудование работает круглосуточно |
| Сервис холодильных установок | Ежемесячное ТО, дорогие комплектующие |
| Отопление и тепловые завесы | Чтобы избежать обледенения доков |
| Уборка снега и конденсата | Чаще и дороже, чем на обычных складах |
| Охрана и санитарный контроль | Круглосуточно, с отдельным входом для персонала |

Средний уровень OPEX для морозильных складов в Екатеринбурге — 250–400 ₽/м²/мес, что примерно в 2 раза выше, чем для стандартных объектов класса А.

Что такое OPEX

OPEX (Operating Expenses) — это операционные расходы собственника на содержание и эксплуатацию складского комплекса. В коммерческой недвижимости часто применяется OPEX-модель, при которой арендатор оплачивает не только аренду помещения, но и расходы на его содержание.

Проще говоря, ставка аренды делится на две части:

- Base Rent — «чистая» арендная плата собственнику за использование площади.

- OPEX — плата за эксплуатацию и сервисы (отопление, охрана, уборка, коммуналка и т.д.).

Пример

- Общая ставка, которую видит арендатор — 900 ₽/м²/мес.

- Из них:

  - Base Rent = 700 ₽ (идёт собственнику как доход),

  - OPEX = 200 ₽ (идёт на покрытие расходов по эксплуатации).

Таким образом, собственник видит свою чистую маржу, а арендатор понимает, за что конкретно он платит.

Что включается в OPEX для складов

| Статья расходов | Что входит |
| --- | --- |
| Коммунальные услуги | Электричество на освещение и оборудование, отопление, вода |
| Охрана | ЧОП, пропускная система, видеонаблюдение |
| Уборка территории | Снег, мусор, поддержание чистоты складов |
| Техническое обслуживание | Ремонт ворот, доков, кран-балок, инженерных сетей |
| Налоги на землю и имущество | Иногда включают в OPEX, иногда — в Base Rent |
| Управляющая компания | Административные расходы на менеджмент парка |
| Страхование | Страхование объекта и ответственности |

Важный нюанс:
Что конкретно входит в OPEX, всегда прописывается в договоре аренды.
Если этого нет — возникают споры между собственником и арендатором.

Средний уровень OPEX для Екатеринбурга (2025)

| Класс склада | OPEX диапазон (₽/м²/мес) | Что влияет на уровень |
| --- | --- | --- |
| А+ | 180 – 250 ₽ | Полная инфраструктура, ЧОП 24/7, автоматизация |
| А | 150 – 200 ₽ | Современный склад, доки, отопление |
| B+ / B | 100 – 150 ₽ | Частично устаревшие здания |
| C | 50 – 80 ₽ | Минимум услуг, нет охраны и уборки |

В новых индустриальных парках OPEX обычно ближе к верхней границе, особенно если много сервисов: кафе для персонала, офисный блок, медицинский кабинет и т.д.

Что включается в OPEX для складов

| Статья расходов | Что входит |
| --- | --- |
| Коммунальные услуги | Электричество на освещение и оборудование, отопление, вода |
| Охрана | ЧОП, пропускная система, видеонаблюдение |
| Уборка территории | Снег, мусор, поддержание чистоты складов |
| Техническое обслуживание | Ремонт ворот, доков, кран-балок, инженерных сетей |
| Налоги на землю и имущество | Иногда включают в OPEX, иногда — в Base Rent |
| Управляющая компания | Административные расходы на менеджмент парка |
| Страхование | Страхование объекта и ответственности |

Важный нюанс:
Что конкретно входит в OPEX, всегда прописывается в договоре аренды.
Если этого нет — возникают споры между собственником и арендатором.

Чек-лист для первичного осмотра склада

Этот чек-лист поможет тебе за 15 минут понять класс объекта и его потенциал.

| Параметр | Что смотреть | Признаки высокого класса |
| --- | --- | --- |
| Высота потолков | Замер или визуальная оценка | 12–15 м (A+), 10–12 м (A) |
| Полы | Есть ли антипылевое покрытие, ровность | Антипылевые, нагрузка 5 т/м² |
| Доки | Количество и наличие гидравлик | 1 на 500–700 м² |
| Ворота | Ширина и высота | 4×4,5 м и выше |
| Отопление | Система отопления, температура | +14…+18°C |
| Электричество | Сколько кВт, есть ли запас | 50 кВт+ на 1 000 м² |
| Земля | Собственность или аренда | Собственность предпочтительнее |
| Подъездные пути | Доступ фур, бетон/асфальт | Широкий заезд, без грунтовки |
| Пожаротушение | Наличие системы | Автоматическая (A, A+) |
| Состояние здания | Трещины, протечки | Минимальные дефекты |
| Инфраструктура вокруг | Рабочая сила, транспорт, логистика | Городская черта или рядом |

Вопросы собственнику на первой встрече

- Какая площадь здания и модуль для аренды?

- Какой год постройки и последние ремонты?

- Земля в собственности или аренде?

- Какие мощности по электричеству? Есть ли резерв?

- Как организованы подъездные пути и разгрузка (доки, пандусы)?

- Какие соседи по территории (логистика, производство)?

- Есть ли текущие арендаторы? На каких условиях?

- Какая минимальная ставка аренды вас устроит?

- Планируете ли продажу в будущем или только аренду?

Аналитика и рынок

Типы локаций и их особенности

В логистике и производстве место — это 50% успеха.
Важно понимать, зачем компании нужен объект именно в конкретной точке.

| Тип локации | Описание | Примеры объектов | Кому подходит |
| --- | --- | --- | --- |
| Индустриальный парк | Территория, специально созданная для производств и логистики. Есть инженерные сети, дороги, охрана. | ПРО-БИЗНЕС-ПАРК, «ЕКАД Южный» | Производства, высокие мощности, долгосрочные проекты |
| Пригород / трасса | Вдоль крупных транспортных артерий, вблизи федеральных трасс. | Склады Wildberries на выезде из Екатеринбурга | Дистрибьюторы, фулфилмент, FMCG |
| Городская черта | Склады и производства в пределах города. | Склады последней мили | Курьеры, маркетплейсы, быстрая доставка |
| Зона дарксторов, локальный склад | Мини-склады в густонаселённых районах для быстрой доставки в радиусе 2-5 км. | Пункты выдачи Ozon, WB, Самокат, Яндекс лавка | E-commerce, доставка день-в-день |
| Старые промзоны | Бывшие заводы, склады советского типа, часто устаревшая инфраструктура. | Заводские корпуса | Бюджетное производство, хранение стройматериалов |

Факторы, влияющие на цену

| Фактор | Влияние на цену |
| --- | --- |
| Локация | Близость к городу, к трассам М5, М12, ЕКАД и т.д. |
| Подъездные пути | Бетон/асфальт повышает цену, грунтовка снижает |
| Класс склада | A+ и A → +30–50% к ставке |
| Высота потолков | Чем выше — тем выгоднее для стеллажей |
| Доки и количество ворот | Чем больше, тем выше арендная ставка |
| Электричество | 50 кВт+ на 1 000 м² — стандарт для производства |
| Температурный режим | Тёплые склады дороже холодных на 30-40% |
| Земельный статус | Собственность земли повышает стоимость продажи на 10-15% |
| Наличие арендаторов | Долгосрочные договоры = инвестиционная привлекательность |

Мини-обзор рынка Екатеринбурга (2025)

| Показатель | Данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя ставка аренды по B+ | 450–500 ₽/м² |  |  |
| Средняя ставка по A | 700–800 ₽/м² |  |  |
| Средняя стоимость продажи | 35 000 – 50 000 ₽/м² |  |  |
| Основные кластеры | Химмаш, Сортировка, Новокольцовский тракт |  |  |
| Лидеры по спросу | Wildberries, Ozon, X5 Group |  |  |

Индустриальные парки Свердловской области

| Город/район | Название парка | Статус | Площадь | Сеть / льготы / инженерка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Екатеринбург | «ЕКАД Южный» | Действующий | ≈320 Га | Greenfield, Built-to-Suit, мощность ~20 МВт Промышленный технопарк «ЕКАД Южный» |
| Екатеринбург | ПРО-БИЗНЕС-ПАРК | Освоен/в развитии | 174 Га | Инфраструктура готова, логистика + инженерия indparks.ru |
| Берёзовский (под Екат.) | «Craft» | Greenfield | ≈60 Га +19 Га инфраструктуры | Частный, новая инфраструктура metrtv.ru |
| Екатеринбург | «ЕКАД Северный» | В стадии реализации | ≈150 Га | ekadsever.ru |
| Екатеринбург (черта города) | «Атом-Северный» | Новый проект | не указано | Универсальный парк, рядом с ЕКАД xn--b1ag8a.xn--p1ai |
| Краснотурьинск | «Богословский» | Действующий | 69,9 га (свободно ~63 га) | ОЭР, льготы, готовая инфраструктура investural.com |
| Заречный | «Заречный» | Проект | 8 га | Проектируется investural.com |
| Сысертский ГО | «Уральский» | Проект | не указано | В списке проектов РБК+ |
| Верхняя Салда / Екб | «Титановая долина» (ОЭЗ) | Действующий | 298 га / 96,7 га | ОЭЗ с инфраструктурой investural.com |